Настройка подключения услуги Webstream.

Режимы работы ADSL модемов

Bridge:  Для контроля и экономии оплачиваемого трафика  предпочтительнее  режим Bridge ADSL-модема, так как  подключение к интернету происходит только по желанию пользователя. Это аналогично низкоскоростным диалапным (по картам) подключениям, но соединение с интернетом происходит быстро (чаще всего не более 1 секунды).

Минусы: одновременно в сети Интернет сможет находиться только один компьютер.

Плюсы:    в случае неработы Интернета  легче диагностировать проблему (по ошибке, которая выводится на экран монитора пользователя, после попытки подключения к Интернету).

Возможность в любой момент времени отключиться от Интернета.

Router:  К Интернету подключается сам модем, от пользователя не требуется никаких дополнительных действий (включил компьютер – зашел в Интернет).

Минусы:   При неработе  Интернета сложнее диагностировать проблему.

Если тарифный план «Помегобайтный», практически невозможно контролировать трафик, что может привести к скачиванию большого объема информации (например, вирусами).

Плюсы:   Возможность подключения нескольких компьютеров через один модем. Также не требуется постоянно подключения и отключения - модем будет постоянно подключен к Интернету.

Предварительные настройки компьютера.

- Необходимо настроить подключение по локальной сети в сетевых подключениях.

- Для входа в сетевые подключения выполняются следующие действия:

WindowsXP:

- Заходим в меню «Пуск»

- Нажимаем «Выполнить»

- В появившемся окне вводим следующее (можно скопировать здесь и вставить в окно Запуск программы):

%windir%\explorer.exe ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}

Нажимаем Ok.

- В окне «Сетевые подключения» заходим в «свойства»  «подключения по локальной сети»

1: правой кнопкой мыши по «подключению по локальной сети».

2: в появившемся меню, нажимаем на «свойства».

- Настраиваем свойства подключения по локальной сети:

1: нажимаем на «протокол Интернета (TCP/IP)»  левой кнопкой   мыши 1 раз

2: нажимаем кнопку  «Свойства»

Вводим IP-адреса как указано на картинке:

После чего везде нажимаем «OK».

Windows Vista:

- Заходим  в меню «Пуск», в поле «Начать Поиск [1]» вводим строку

%windir%\explorer.exe ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}

- Остальные действия такие же, как и в настройке WindowsXP начиная с пункта d.

- Открываем Internet Explorer .

- В появившемся окне вводим следующее:

1: в строку адреса вводим http://192.168.1.1

2: нажимаем кнопку «перейти».

- Вводим имя пользователя: admin и пароль: admin

- Настраиваем модем:

1: в верхнем  меню нажимаем «WAN»;

2: нажимаем на подключение как показывает стрелочка [2];

3: нажимаем на кнопку «Delete»;

4: повторяем с пункта [2] до тех пор, пока не удалим все подключения.

Настройка модема Интеркросс в режиме Bridge.

2: вводим параметр VCI = 100

Внимание: у некоторых абонентов параметр VCI может быть = 35;

3: нажимаем кнопку  «Add».

4: после чего, для того чтобы подтвердить настройки нажимаем на ссылку

(см. стрелочку [4])

После настройки модема в режим Bridge, на компьютере необходимо создать высокоскоростное подключение (PPPOE).

Создание высокоскоростного подключения (PPPOE)

- Windows XP: см. тут http://stream.ru/equipment/zte_831a_ii/05/

- Windows Vista: см. тут: http://www.adslclub.ru/new/02/03/03.html

Настройка модема Интеркросс в режиме Router.

2: вводим параметр VCI = 100

Внимание: у некоторых абонентов параметр VCI может быть = 35;

3: меняем 1483 Bridged  на PPPoE;

4: вводим имя пользователя предоставленные при заключении договоре

(WS0хххххх)*;

5: вводим пароль 9предоставленные данные при заключении договора*);

6: нажимаем кнопку «Add»;

7: после чего, для того чтобы подтвердить настройки нажимаем на ссылку

(см. стрелочку [7]).

*имя пользователя и пароль необходимо вводить  так, как указано в договоре,

т.е. если буквы указаны прописными, следовательно, вводим их прописными.

Русских букв в пользователе пароле НЕТ. У подавляющего большинства

пользователей все буквы прописные.

Сброс настроек модема на заводские (дефолтные).

Сброс настроек необходимо осуществлять в следующих случаях:

- в случае невозможности вспомнить  произведенных  изменений в настройках ;

- модем работает не стабильно;

- на модеме не горит лампочка ADSL/Link. Иногда сброс настроек помогает исправить эту ситуацию.

1: заходим в меню «Admin»;

2: нажимаем в подменю «Commit/Reboot»;

3: поставить галочку «reset default settings»;

4: убрать галочку «commit current settings»;

5: нажать кнопку «Reboot».

Возможные проблемы

- Отсутствует подключение по локальной сети – не установлены драйвера на сетевую карту.

- Подключение по локальной сети пишет: “сетевой кабель не подключен“ – проблема с кабелем, который соединяет модем и компьютер или модем выключен из питания.

- Ошибки при подключении высокоскоростного подключения (PPPOE):

- 691 имя пользователя или пароль недопустимы в этом домене:

    - имени пользователя или пароль введены не верно;

    - блокировка за задолженность по оплате;

    - отключить все локальные сети кроме той, в которую подключен модем, если таковые имеются.

    - неверная кроссировка на АТС, для проверки позвонить на 062.

- 678 (Windows XP) Подключение через Минимпорт WAN (PPPOE) или

815 (Windows Vista) Удаленный компьютер не отвечает

если на модеме горит лампочка ADSL/Link стабильно, не мигает:

    - Отключено подключение по локальной сети.

    - IP-адреса в протоколе интернета TCP/IP в подключении по локальной сети, введены не верно.

    - FireWall/Антивирус блокирует локальную сеть (необходимо его отключить)

    - Сбиты настройки на модеме (необходимо перенастроить модем).

    - Глобальная проблема – необходимо обратиться по 062 для прояснения ситуаци;

- 678 (Windows XP) Подключение через Минимпорт WAN (PPPOE) или

815 (Windows Vista) Удаленный компьютер не отвечает

если на модеме не горит лампочка ADSL/Link или мигает, потом тухнет:

    - Проверить телефонный кабель, если есть скрутки подчистить их и запаять.

    - Попробовать подключить модем напрямую, минуя сплиттер.

    - Проверить телефонную линию по телефону 24 -10 - 01.

    - Сбросить настройки модема на заводские (только если потом самостоятельно сможете его настроить).

    - Если ничего не помогло – звонить в 062

- 679 (Windows XP) Указанное назначение не достижимо или

814 (Windows Vista)Не найдено базовое подключение Ethernet

    - Отключено подключение по локальной сети (включить его)